20～30W单组系列（部分）

| - 价格低 性能好 - 输出105℃高频电容 - 直流纹波极小 可与线性电源媲美 - 输出过压保护、短路保护、过载保护 - 输入过压保护、欠压保护、 - 整机过温保护 - 具有软启动功能，有效降低冲击 - 输入电压全球适用85－264V AC - 体积小、重量轻、效率高、工作温度低 - 100%满负荷烧机测试 - 内装EMI滤波器，有效抑制电磁干扰 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 性能 | SD25-5-1Q | SD25-6-1Q | SD28-12-1Q |  | SD30-5-1Q | SD30-24-1Q | SD30-28-1Q |
| 直流输出电压（V） | 5V | 6V | 12V |  | 5V | 24V | 28V |
| 输出电压调整范围（％） | 10% | 10% | 10% |  | 10% | 10% | 10% |
| 额定输出电流（I） | 5A | 4.2A | 2.3A |  | 6A | 1.2A | 1.1A |
| 直流输出功率（W） | 25W | 25W | 28W |  | 30W | 30W | 30W |
| 最大纹波及噪声（mV） | ＜50mV | ＜50mV | ＜50mV |  | ＜50mV | ＜50mV | ＜50mV |
| 电压调整率（％） | 0.5% | 0.5% |  | 0.5% | 0.5% | 0.2% | 0.2% |
| 负载调整率（％） | 0.5% | 0.5% |  | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 电源效率（η） | 70% | 72% |  | 78% | 70% | 80% | 85% |
| 输入电压（V） | 85～264VAC |  |  |  |  |  |  |
| 输入频率（Hz） | 47～63Hz |  |  |  |  |  |  |
| 输入过压保护电压（V） | 450VDC |  |  |  |  |  |  |
| 输入欠压保护电压（V） | 100VDC |  |  |  |  |  |  |
| 过温保护（℃） | 105℃ |  |  |  |  |  |  |
| 软启动延时（ms） | 20～200ms |  |  |  |  |  |  |
| 输出过载保护（％） | 110～130％可限流输出 |  |  |  |  |  |  |
| 输出过压保护（％） | 115～140％可限压输出 |  |  |  |  |  |  |
| 漏电流AC与FG（mA） | ＜0.1mA／264AC |  |  |  |  |  |  |
| 输入－输出耐压（V） | 1.5KV AC／1min |  |  |  |  |  |  |
| 输入－FG耐压 （V） | 1.5KV AC／1min |  |  |  |  |  |  |
| 输出－FG耐压 （V） | 0.5KV AC／1min |  |  |  |  |  |  |
| 绝缘电阻（MΩ） | AC－DC、AC－FG、DC－FG 500V DC＞100MΩ |  |  |  |  |  |  |
| 工作温度（℃） | -10℃～+45℃ |  |  |  |  |  |  |
| 储存温度（℃） | -20℃～+85℃ |  |  |  |  |  |  |
| 散热方式 | 安装金属支架，风道对流自然散热 |  |  |  |  |  |  |
| 安全标准 | 根据GB4943. UL1012. EN60950设计 |  |  |  |  |  |  |
| EMC标准 | 根据GB9254. EN55022. CISPR22B设计 |  |  |  |  |  |  |
| 外形尺寸 | 105x76x35mm |  |  |  |  |  |  |